ET星上GRB暂现源筛选代码说明与缓存估算

一、输入假设和结论

一台望远镜包含4台9k × 9k相机，按每台相机9000 × 9000像素计算。单张原始图像为16位整形，每像素2字节。12张原始图像叠加后，最大值为12 × 65535 = 786420，需要20位动态范围。

星上C语言实现建议用uint32保存12帧叠加图。虽然有效动态范围只有20位，但uint32访问简单，适合Cortex-A53这类低功耗CPU上的流式整数处理。

结论：一台望远镜的一张12帧叠加图若用uint32保存，约1.296 GB；若同时保留当前叠加图和模板叠加图，约2.592 GB。若GRB可用缓存为16 Gbit，即约2.000 GB，则不适合四台相机并行保留当前图和模板图，建议逐相机或分条带处理。

二、代码流程说明

| 模块 | 说明 |
| --- | --- |
| 读取与叠加 | 逐个读取20位动态范围的12帧叠加图。 |
| 模板图 | 第一组12帧叠加图作为模板，并生成模板源表。 |
| 当前图找源 | 在当前叠加图上估计背景和噪声，寻找超过阈值的局部极大值。 |
| 已知源剔除 | 把当前候选源与模板源表做位置匹配，剔除已有源。 |
| 局部确认 | 只在候选源附近小窗口做当前图减模板图，测量局部超额，不生成全幅差分图。 |

说明：当前Python脚本中的INPUT_BIT_DEPTH为20，这是因为测试输入已经是20位整形模拟数据。星上真实链路应按16位读入单帧，12帧求和后再按20位动态范围处理。

主要函数解读

sum_stack_from_npy

该函数读取一个12帧三维数据块，并沿时间轴求和，得到一张二维叠加图。物理意义是把短曝光信号累积起来，提高弱暂现源在短时间窗内的信噪比。由于单帧为16位，12帧累加后最大值需要约20位动态范围，工程实现中可用uint32作为保守存储格式。

detect_sources_on_sum_image

该函数在当前叠加图上直接找源。它先用中位数和MAD估计背景和噪声，再按照若干倍噪声设置阈值，同时用局部极大值筛选峰值像素。该步骤用于快速给出当前图像中的亮源候选，不需要先做图像差分。

template_match_filter_candidates

该函数利用模板源表去除已有源。第一组叠加图中探测到的源被作为参考源表，后续候选源与参考源表做最近邻匹配。如果候选源距离模板源很近，则认为它是已有天体或固定源，直接剔除。该步骤用源表空间匹配代替全幅图像差分，是降低缓存需求的关键。

measure_candidate_local_excess

该函数对通过模板匹配筛选的候选源进行局部差分确认。它只在候选源附近截取小窗口，从当前叠加图中减去模板叠加图，并用环形背景区估计局部背景和噪声。随后通过阈值和连通域分析计算候选源的局部超额流量、有效像素数和峰值信噪比。

main

主函数体现完整的流式处理框架。它依次读取每个12帧数据块，生成当前叠加图，完成当前图找源、模板匹配、局部差分测量和最终候选筛选，并把结果输出为CSV文件。该流程不需要缓存所有历史图像，也不需要生成全幅差分图。

三、一台望远镜缓存估算

像素数为9000 × 9000 × 4 = 324,000,000。下面同时给出十进制GB和二进制GiB。

| 缓存对象 | 计算方式 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 单相机单张16位原始图 | 9000 × 9000 × 2 B | 0.162 GB / 0.151 GiB |
| 一台望远镜单张16位原始图 | 4 × 9000 × 9000 × 2 B | 0.648 GB / 0.603 GiB |
| 一台望远镜一张12帧叠加图，20位紧凑打包 | 4 × 9000 × 9000 × 20 / 8 B | 0.810 GB / 0.754 GiB |
| 一台望远镜一张12帧叠加图，uint32保存 | 4 × 9000 × 9000 × 4 B | 1.296 GB / 1.207 GiB |
| 一台望远镜当前叠加图+模板叠加图，20位紧凑打包 | 2 × 4 × 9000 × 9000 × 20 / 8 B | 1.620 GB / 1.509 GiB |
| 一台望远镜当前叠加图+模板叠加图，uint32保存 | 2 × 4 × 9000 × 9000 × 4 B | 2.592 GB / 2.414 GiB |

四、星上实现建议

不要缓存12张完整原始图。建议读取一张16位原始图就累加到uint32叠加图中，12帧结束后释放原始帧缓存。不要保存全幅差分图。当前算法只在候选源附近做小窗口差分，这一点适合星上实现。

若缓存约为16 Gbit，推荐逐相机处理。单相机保留模板叠加图、当前叠加图和一张原始输入帧约0.810 GB / 0.754 GiB，可以放入缓存；四相机并行保留模板和当前叠加图约2.592 GB / 2.414 GiB，超过16 Gbit。

Cortex-A53 1 GHz上应优先使用整数运算、顺序内存访问和分块扫描，避免全图多次遍历和复杂浮点拟合。